ESP32-S3 智能语音终端需求文档 v2.1

本文档为基于 ESP32-S3 的智能语音对话终端需求规格 v2.1，整合 WiFi 配网、外接电池供电、AI 平台对接、W25Q128 存储与 USB 文件访问等已确认方案，作为开发与验收依据。

一、产品概述

本产品是一款基于 ESP32-S3 的智能语音对话终端，具备 WiFi 自动配网、离线语音唤醒、AI 文本对话、双屏显示、W25Q128 日志存储及 USB 文件访问功能。设备通过呼叫"小乐同学"唤醒，用户语音提问、AI 回答，问答内容显示于 0.96 寸屏并记录到 W25Q128 Flash 中，插入电脑后可在文件管理器直接读取日志。

二、硬件规格

| 模块 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主控 | ESP32-S3 | WiFi + 蓝牙，支持 USB OTG |
| 显示屏1 | 0.91 寸 OLED，I2C 接口 | 显示 WiFi 图标与连接状态 |
| 显示屏2 | 0.96 寸 OLED，SPI 接口 | 显示 SSID/密码、AI 对话内容（SSD1306，4线SPI） |
| 音频输入 | 麦克风 + 前置放大电路 | 语音采集与唤醒词检测 |
| 音频输出 | 功放芯片（PAM8403）+ 喇叭 | TTS 语音播报 |
| 外部存储 | W25Q128（16MB，SPI NOR Flash） | LittleFS 存日志 + FAT32 导出分区 |
| 电源 | 3.7V 锂电池 + TP4056 充电 + 升压 3.3V | ADC 采样检测电量 |
| 按键 | 复位键 + 配网键（可选） | 手动触发配网/静音 |

注：0.96 寸屏为 SPI 接口（VCC/GND/SCLK(D0)/MOSI(D1)/DC/CS/RES），与 W25Q128 可共用 SPI 总线并以不同 CS 区分；0.91 寸屏仍按 I2C（地址通常 0x3C）驱动。

三、WiFi 配网流程

采用自定义组件（Captive Portal + HTTP/JSON）实现配网。

(一)配网状态机

| 触发条件 | 设备状态 | 执行动作 |
| --- | --- | --- |
| 上电启动 | 无保存 WiFi 配置 | 启动 SoftAP，进入配网模式 |
| 上电启动 | 已有保存 WiFi 配置 | 以 STA 模式连接目标 WiFi |
| STA 连接失败 ≥5 次 | 已有配置但连接失败 | 停止当前连接，进入 SoftAP 配网模式 |
| 手机提交 SSID/密码 | SoftAP 配网中 | 保存配置到 NVS，切换 STA 模式连接目标 WiFi |
| STA 获取到 IP | 配网阶段 | 关闭 SoftAP，仅保留 STA 模式 |
| STA 连接失败 | 配网阶段 | 重新回到 SoftAP 配网页面 |
| 配网超时 | SoftAP 配网中 | 保持 SoftAP，等待重新提交 |

(二)配网交互

ESP32-S3 启动 SoftAP，SSID 固定（如 XIAOLE_WIFI），密码可固定或随机生成；内置 DNS 拦截 + HTTP 服务器，手机连上热点后弹出 Captive Portal 配网页面，提供附近 WiFi 列表、手动输入 SSID/密码、连接状态轮询。0.91 寸屏以手机样式显示 WiFi 图标并播报连接结果；配网成功后 0.96 寸屏显示"WiFi 已配置 / WiFi 已连接 / IP 地址"，扩音器依次播报"WiFi 已配置""WiFi 已连接"。

(三)配网成功后的处理顺序

1) 将 SSID、密码写入 NVS 持久化；2) 停止配网页面服务；3) 停止 SoftAP；4) WiFi 切换为纯 STA 模式；5) 0.96 寸屏显示"WiFi 已配置""WiFi 已连接"；6) 扩音器播报"WiFi 已配置""WiFi 已连接"；7) 进入 AI 待机模式等待"小乐同学"唤醒。

(四)实现注意事项

配网成功判断标准应为 STA 获取到 IP（IP_EVENT_STA_GOT_IP），不能仅凭收到 SSID/密码；关闭 SoftAP 前应先停止 HTTP 配网服务再切换 WiFi 模式，避免驱动状态错乱；新保存的 WiFi 连接失败时不得关闭 SoftAP，应回到配网页面避免失联；后续正常上电优先从 NVS 读取配置直接进入 STA 流程，不再自动开 SoftAP。

四、AI 对话模式

(一)唤醒与对话

WiFi 连接成功后进入 AI 待机模式，通过 ESP-SR 离线唤醒检测"小乐同学"，唤醒后语音提示"我在"并进入对话状态。用户语音输入 → STT 转文本 → 发送 AI API → 接收回答 → TTS 播报 + 0.96 寸屏滚动显示。对话超时（如 30 秒无输入）自动退回待机重新等待唤醒。

(二)AI 平台对接（天翼云 EAI，OpenAI 兼容协议）

| 配置项 | 值 |
| --- | --- |
| Base URL | https://eaichat.ctyun.cn/ai/platform/v2/cp |
| 模型 model | glm-5.3-oc |
| 协议类型 | openai-completions |
| 鉴权方式 | HTTP Header: Authorization: Bearer <API_KEY> |
| API Key | eyJraWQiOiIxNmQwYzdiMDI2ZTU0OGEyODk4Yjg0Nzc3YTdmNmNmZSIsInR5cCI6IkpXVCIsImFsZyI6IkhTMjU2In0.eyJyb2xlIjoib3BlbkFwaSIsImNyZWF0ZVRpbWUiOjE3OTEwMzIzNTc3Nzc1LCJjcFRva2VuIjoiMDBiNzUxMjQzN2VkNGM5Y2IxNzI5YTgzYzYwNWI4OWEiLCJpc3MiOiJjdGcuZWFpIn0.CuzvDLeIrYurybTMCyjz8fnsvf0KOUnJuPCdBq7VQZM |

请求结构示例：

POST https://eaichat.ctyun.cn/ai/platform/v2/cp/chat/completions
Authorization: Bearer <API_KEY>
Content-Type: application/json

{
  "model": "glm-5.3-oc",
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "你是智能语音助手小乐"},
    {"role": "user",   "content": "今天天气怎么样"}
  ],
  "stream": false
}

具体 path（是否带 /chat/completions 后缀）以平台文档实际为准，先用 curl/Postman 跑通再写进固件。API Key 必须烧录时一次性写入 NVS（建议加密分区），运行时读取拼装 Header；严禁明文硬编码进固件或写入可被 U 盘读出的日志文件。

(三)上下文与异常处理

维护滑动窗口上下文（保留最近 6~10 轮），控制 token 与延迟；HTTP 超时建议 10~15 秒并重试 1 次；失败时播报"网络异常，请重试"并在 OLED 提示，区分"网络不通"与"API 返回错误"分别反馈。

(四)STT / TTS 待确认

大模型平台仅处理文本问答，语音链路需单独选型：唤醒"小乐同学"建议离线 ESP-SR 本地唤醒；STT（语音→文本）可走平台语音识别接口或另接在线 ASR；TTS（文本→语音）需确认平台是否提供 TTS，否则单独选型（在线/离线）。

五、存储与 USB 文件访问

(一)W25Q128 双分区

W25Q128 为 SPI NOR Flash，无内部 FTL，不直接挂 FATFS 当裸盘。采用双分区：正常运行写 LittleFS（磨损均衡 + 掉电保护），USB 插电脑时通过 MSC 暴露 FAT32 分区供文件管理器读取。

| 分区 | 大小 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| LittleFS 日志分区 | 约 10~12MB | 日常存对话记录，按天写入 |
| FAT32 导出分区 | 约 2~4MB | USB 插电脑时供 PC 只读/读写 |
| 预留 | 约 1~2MB | 中文字库、配网资源、OTA |

(二)日志格式

按天切分文件，如 /logs/2026-10-03.csv 或 .jsonl，每行一条记录；单条限长 ≤ 2KB。

{"time":"2026-10-03 10:00:00","role":"user","text":"今天天气怎么样"}
{"time":"2026-10-03 10:00:05","role":"ai","text":"上海今天多云，气温..."}

写满时删除最旧的按天日志文件（循环覆盖），并语音提示"存储空间已满，已覆盖最旧记录"。LittleFS 建议启用 lookahead 与 block_cycles（约 512）做磨损均衡。

(三)USB 文件访问流程

1) 检测 USB 插入或按键触发，进入 USB 导出模式；2) 暂停 AI 对话、STT/TTS 及 WiFi 数据写入；3) 将近期日志从 LittleFS 分区复制到 FAT32 导出分区；4) 通过 TinyUSB MSC 把 FAT32 分区注册为 U 盘；5) 电脑文件管理器出现可移动磁盘，直接读取日志文件；6) 拔出 USB 后退出 MSC 模式，恢复正常运行。

(四)注意事项

严禁 PC 与 MCU 同时写同一份数据，导出期间必须暂停 AI 日志写入，否则 FAT 分区易损坏；若仅需查看可将 FAT32 分区做成只读更安全；若需 PC 写入配置，拔出时做一致性检查；日志文件用 .txt/.csv 便于双击打开。

六、电源管理

采用外接锂电池供电：3.7V 锂电池 → TP4056/TP4057 充电管理 → 电池保护（DW01+8205A）→ 升压/稳压至 3.3V（功放可 5V），ESP32-S3 通过电阻分压 ADC 采样检测电量。

| 状态 | 处理 |
| --- | --- |
| 电压 < 3.3V | 语音提示"电量不足" |
| 电压 < 3.0V | 关闭 WiFi/AI，保留基础显示或关机保护 |
| 充电中 | OLED 显示"正在充电" |

七、异常处理与非功能需求

异常处理：API 调用失败区分网络不通与 API 错误分别反馈；Flash 写入异常时跳过本次记录不影响主流程；上电自动从 NVS 读取 WiFi 配置进入对应状态。非功能需求：唤醒词检测延迟 ≤ 1 秒，AI 回答首字延迟 ≤ 3 秒（取决于网络与 API）；OLED 刷新无闪烁、文字清晰；TTS 清晰且音量可调，麦克风具备基础降噪；Flash 写入具备掉电保护；待机功耗尽量低。

八、待确认项

| 优先级 | 事项 |
| --- | --- |
| P0 | STT/TTS 方案选型（在线/离线、平台） |
| P0 | 中文字库方案（全量/子集/点阵取模） |
| P1 | 配网页面 UI 设计 |
| P2 | USB MSC 虚拟 U 盘读写一致性优化 |

安全说明：API Key 已在文档中列出用于对接，实际开发时必须通过加密 NVS 分区烧录，严禁写入代码仓库、明文固件或 W25Q128 日志文件。